PENGEMBANGAN PROJECT SEPENUHNYA BERDISKUSI DENGAN AI, INGAT UNTUK TETAP MEMPELAJARI NYA

konfigurasi hmi wecon ke dahboard menggunakan mqtt node red saya sudah install node red dan sudah ada design hmi nya saya blm tahu cara menghubungkan dan sript lua nya

Gua cek dulu API Lua MQTT di PIStudio biar nama fungsinya bener, terus gua bikinin script Lua buat HMI plus flow Node-RED yang tinggal di-import.

Tugas diperbarui, mencari di web, membaca 3 halaman

Tugas diperbarui, mencari di web, membaca 3 halaman

JSON aman (satu-satunya "bad ref" itu field hostname localhost di config broker, bukan referensi node). Sekarang cek syntax Lua.

Menjalankan perintah, tugas diperbarui, file dibagikan

Menjalankan perintah, tugas diperbarui, file dibagikan

Udah gua cek: syntax Lua 5.3 lolos, semua fungsi yang dipanggil cuma fungsi standar Lua plus API Wecon yang ada di dokumentasi, dan flow JSON-nya rapi (semua kabel nyambung ke node yang ada).

Cek dulu sebelum mulai: Sejak PIStudio V9.3.2, library MQTT di Lua cuma bisa dipakai HMI seri ig (contoh PI3070ig). Script ini juga nggak bisa jalan di simulator, harus langsung dites di HMI. Kalau trainer lu bukan seri ig, jalur Lua MQTT ini nggak bakal jalan. Kabarin aja, nanti gua bikinin jalur alternatif lewat Modbus TCP.

Di Node-RED

- Buka Manage palette, install @flowfuse/node-red-dashboard dan node-red-contrib-aedes. Aedes ini berfungsi sebagai broker MQTT di dalam Node-RED, jadi nggak perlu install Mosquitto.

- Import flow-wecon-mqtt.json, lalu Deploy.

- Buka port 1883 di firewall Windows, karena HMI perlu masuk ke PC lewat port itu.

- Klik inject Simulasi HMI beberapa kali, terus buka http://localhost:1880/dashboard. Kalau gauge sama grafiknya gerak, sisi Node-RED udah beres.

Di PIStudio

- Di Lua editor, bikin file baru namanya mqttkit.lua, terus paste isinya. Ganti BROKER pakai IP PC Node-RED, dan pastiin HMI satu subnet sama PC.

- Di Script_BG.lua, panggil mqttkit_start() di dalam we_bg_init(). Fungsi we_bg_init() ini jalan sekali waktu HMI nyala.

- Compile, download ke HMI. Kalau mau, pasang Bit Lamp ke HDX200.0 buat indikator MQTT konek.

Tiga hal yang perlu lu sesuaikan

- Format alamat PLC. Gua nulisnya @W_1#D48 dan @B_1#M7, ngikutin label yang ada di layar lu. Kalau compile error, hapus isi stringnya, taruh kursor di dalam tanda kutip, terus tekan Ctrl+W (untuk word) atau Ctrl+B (untuk bit). Editor bakal masukin alamat dengan format yang bener.

- Tipe data. Gua anggap D48, D0, dan D2 itu 16-bit dengan 1 angka desimal (misal 253 artinya 25.3). Kalau di objek HMI tipenya 32-bit float, ganti type = "float" dan hapus scale-nya.

- Tombol Reset Max di dashboard nulis nilai 0 ke D200. Ini cuma contoh. Kalau logic PLC lu nggak ngitung max kayak gitu, ganti alamatnya atau hapus entri itu dari CMDS.

Kalau HMI mati atau kabelnya dicabut, status di dashboard otomatis berubah jadi OFFLINE lewat LWT (Last Will). Tapi perubahannya nunggu timeout keepalive dulu, kurang lebih 45 detik.

Satu catatan lagi: PIStudio sebenarnya punya menu MQTT tanpa coding juga (Data Tool → MQTT → Topic publish). Tapi versi Lua ini lebih fleksibel, soalnya bisa nerima perintah balik dari dashboard.

Sources:

- Lua Script – Wecon WIKI (library mqtt, timer, json)

- PIStudio Software release notes – ig only untuk Lua MQTT

- 9.5 Lua Editor – PIStudio Manual

- Data Tool (MQTT tanpa coding) – Wecon WIKI

step by step sih pakai bahasa sederhana dari pi studio dulu kan ada desainnya trs ngapain

Oke, urutannya gini. Desain HMI lu nggak perlu diubah, kita cuma nambahin script.

Bagian A: Di PIStudio

1. Pastiin HMI-nya seri "ig"
Lihat label di belakang HMI, atau di PIStudio cek model HMI di pengaturan project. Nama modelnya harus ada akhiran ig, contohnya PI3070ig. Kalau bukan ig, MQTT lewat Lua nggak bisa jalan, jadi stop di sini dan kabarin gua.

2. Cek format angka di layar
Double-click objek angka Temperatur (yang alamatnya 1#D48), terus lihat bagian data format.

- Kalau tulisannya 16-bit dengan 1 desimal, script nggak perlu diubah.

- Kalau tulisannya 32-bit float, kabarin gua, nanti ada yang perlu diganti di script.

3. Buka Lua editor
Di panel kiri cari bagian Lua. Di situ udah ada Script_BG.lua.

4. Bikin file Lua baru

- Klik kanan di bagian Lua, pilih bikin file baru, kasih nama mqttkit. Namanya harus persis begitu, soalnya baris pertama script nyocokin nama file.

- Buka file mqttkit.lua yang gua kirim, copy semua isinya, terus paste ke file baru tadi.

5. Ganti IP broker

- Di laptop yang jalanin Node-RED, buka CMD, ketik ipconfig, terus catat IPv4 Address-nya, misalnya 192.168.1.100.

- Di script, cari baris ini:

lua

local BROKER = "tcp://192.168.1.100:1883"

Ganti angka IP-nya pakai IP laptop lu. Bagian :1883 jangan diubah.

6. Panggil script dari Script_BG.lua
Buka Script_BG.lua, cari function we_bg_init(), terus tambahin satu baris di dalamnya:

lua

function we_bg_init()

mqttkit_start()

end

Kalau di dalam we_bg_init() udah ada isinya, cukup tambahin baris mqttkit_start() aja. Jangan bikin function kedua.

7. (Opsional) Pasang lampu status MQTT
Taruh satu Bit Lamp di layar dengan alamat HDX200.0. Lampu ini nyala kalau HMI udah nyambung ke Node-RED. Berguna banget waktu ngetes.

8. Compile

- Kalau compile lolos, lanjut ke langkah 9.

- Kalau error di alamat (misalnya @W_1#D48), hapus isi di dalam tanda kutipnya, taruh kursor di situ, terus tekan Ctrl+W (buat D) atau Ctrl+B (buat M). Pilih alamatnya dari jendela yang muncul, nanti editor nulis formatnya sendiri dengan benar.

9. Atur IP HMI dan download

- Kasih HMI IP yang satu jaringan sama laptop. Contoh: laptop 192.168.1.100, HMI 192.168.1.50. Tiga angka depannya harus sama.

- Sambungin HMI dan laptop ke switch atau router yang sama pakai kabel LAN.

- Download project ke HMI asli. Script MQTT nggak jalan di simulator, jadi ngetesnya nggak bisa di laptop.

Bagian B: Di Node-RED (laptop)

10. Install 2 palette
Klik menu ☰, pilih Manage palette, masuk tab Install, terus cari dan install:

- @flowfuse/node-red-dashboard

- node-red-contrib-aedes (ini broker MQTT-nya)

11. Import flow
Klik menu ☰, pilih Import, pilih file flow-wecon-mqtt.json, klik Import, lalu klik Deploy (tombol merah di kanan atas).

12. Buka port di firewall Windows
Masuk ke Windows Defender Firewall, pilih Advanced settings, lalu Inbound Rules, terus New Rule. Pilih Port, isi TCP 1883, pilih Allow, lalu kasih nama bebas. Kalau langkah ini dilewat, HMI nggak bakal bisa masuk ke laptop.

13. Tes tanpa HMI dulu
Klik tombol kecil di kiri node Simulasi HMI beberapa kali, terus buka browser ke http://localhost:1880/dashboard. Kalau gauge sama grafiknya gerak, berarti Node-RED udah oke.

Bagian C: Tes pakai HMI

14. Nyalain HMI, tunggu sekitar 5 sampai 10 detik.

- Lampu HDX200.0 nyala, dan di dashboard status HMI berubah jadi ONLINE dengan angka ikut berubah: berarti udah berhasil.

- Lampu nggak nyala: cek lagi IP di script (langkah 5), firewall (langkah 12), dan kabel LAN.

- Angkanya kebesaran atau kekecilan 10 kali lipat: berarti format data di langkah 2 nggak cocok. Kabarin gua.

- Connection di dashboard LOST: berarti HMI belum bisa baca sensor dari PLC. Ini sama kayak tulisan Connection di layar HMI-nya.

Kalau ada yang mentok, kirim screenshot error compile-nya atau pesan di jendela debug Node-RED, nanti gua bantu lanjut.

pakai 32bit floating btw ak baru samoe buka mqttkit.lua

Oke, berarti 4 alamat angka harus dibaca sebagai float. Gua update file-nya dulu.

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Udah gua update. Pakai mqttkit.lua yang baru ini, yang lama nggak usah dipakai lagi.

Yang berubah:

- D48, D200, D0, dan D2 sekarang dibaca sebagai float 32-bit, jadi nilainya langsung kebaca apa adanya tanpa dibagi 10.

- Angka dibulatkan jadi 1 desimal biar sama kayak yang tampil di HMI.

- Tombol Reset Max juga nulis 0 dalam format float.

Satu hal yang perlu lu tahu: float makan 2 register. Jadi D0 dipakai bareng D1, dan D2 dipakai bareng D3. Di HMI lu D0 dan D2 jaraknya pas 2, jadi aman, nggak ada yang tabrakan.

Lanjut dari posisi lu sekarang:

- Copy semua isi mqttkit.lua yang baru, terus paste ke file mqttkit di Lua editor PIStudio.

- Lanjut ke langkah 5: ganti IP di baris local BROKER = ... pakai IP laptop lu.

- Kerjain langkah 6 sampai 9 sama kayak sebelumnya.

Kalau nanti angka di dashboard keluarnya aneh, misalnya 0 terus atau jadi angka raksasa kayak 1.2e+38, biasanya urutan word float di PLC kebalik. Kabarin gua aja, nanti gua kasih fix-nya.

http://127.0.0.1:1880/#flow/41b748bc761fb9a1 ini link noderednya pakai yang ini local broker nya?

Iya, tapi itu cuma berlaku di sisi Node-RED. Buat script di HMI jangan pakai 127.0.0.1.

127.0.0.1 (atau localhost) itu artinya "komputer ini sendiri". Jadi alamat yang sama punya arti beda tergantung siapa yang manggil:

| Dipakai di mana | Isi yang bener | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Browser laptop (buka editor) | http://127.0.0.1:1880 | Udah bener, ini link yang lu kirim |
| Dashboard | http://127.0.0.1:1880/dashboard | Dibuka dari laptop yang sama |
| Config broker di flow Node-RED | localhost, port 1883 | Udah gua set di flow. Node-RED sama broker-nya sama-sama di laptop, jadi aman |
| Script HMI (BROKER) | IP LAN laptop, port 1883 | Jangan 127.0.0.1. Kalau dipanggil dari HMI, 127.0.0.1 artinya HMI itu sendiri |

Cara dapetin IP buat HMI:

- Di laptop, buka CMD, ketik ipconfig.

- Cari IPv4 Address di adapter yang kesambung ke jaringan HMI (Ethernet atau Wi-Fi). Contohnya 192.168.1.100.

- Isi di script:

lua

local BROKER = "tcp://192.168.1.100:1883"

Hati-hati juga sama port-nya: 1880 itu editor dan dashboard Node-RED, 1883 itu broker MQTT. HMI selalu pakai 1883.

192.168.6.192 saya sudah pake yang ini trs ngapain

Mantap. Pastiin baris di script persis begini (port 1883, bukan 1880):

lua

local BROKER = "tcp://192.168.6.192:1883"

Lanjut ke langkah berikutnya:

PIStudio

6. Buka Script_BG.lua, terus tambahin mqttkit_start() di dalam we_bg_init():

lua

function we_bg_init()

mqttkit_start()

end

7. (Opsional) Taruh Bit Lamp dengan alamat HDX200.0 buat lampu status MQTT.

8. Compile. Kalau ada error di alamat D atau M, perbaiki pakai Ctrl+W atau Ctrl+B kayak yang gua jelasin sebelumnya.

9. Atur IP HMI dan download

- Kasih HMI IP yang depannya 192.168.6., misalnya 192.168.6.50, dengan subnet mask sama kayak laptop (cek di ipconfig, biasanya 255.255.255.0).

- Biar IP-nya nggak bentrok: di CMD laptop ketik ping 192.168.6.50. Kalau hasilnya Request timed out atau unreachable, berarti IP itu kosong dan aman dipakai.

- Sambungin HMI ke switch atau router yang sama dengan laptop, lalu download project ke HMI.

Node-RED (di 127.0.0.1:1880)

10. Klik menu ☰, pilih Manage palette, masuk tab Install, terus install @flowfuse/node-red-dashboard dan node-red-contrib-aedes.

11. Klik menu ☰, pilih Import, pilih flow-wecon-mqtt.json, lalu klik Deploy.

12. Buka port TCP 1883 di Windows Firewall (Inbound Rule, pilih Allow).

13. Klik node Simulasi HMI beberapa kali, terus buka http://127.0.0.1:1880/dashboard. Kalau angkanya gerak, Node-RED udah oke.

Tes

14. Nyalain HMI, tunggu sekitar 10 detik. Kalau lampu HDX200.0 nyala dan dashboard nunjukin ONLINE, berarti beres.

Catatan: kalau IP laptop dapet dari DHCP router, IP-nya bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau berubah, HMI nggak bakal nyambung lagi. Paling aman set IP laptop jadi statis di 192.168.6.192.

File disembunyikan saat dibagikan

itu klik dibagian mana?

Lu udah di jendela yang bener. Ini urutan kliknya:

- Download file-nya dulu. Klik card flow-wecon-mqtt.json di chat ini, terus download. Biasanya file-nya masuk ke folder Downloads.

- Klik tombol "select a file to import". Itu tombol kecil di sebelah tulisan Paste flow json or, agak ke kanan atas di jendela Import. Pilih flow-wecon-mqtt.json dari folder Downloads. Kotak putih yang besar bakal otomatis keisi teks.
Cara lain: buka file-nya pakai Notepad, tekan Ctrl+A lalu Ctrl+C, terus paste ke kotak putih itu.

- Di "Import to", klik "new flow". Biar flow-nya masuk ke tab baru dan nggak campur sama Flow 1.

- Klik "Import" di kanan bawah. Habis itu node-node bakal nempel di kursor mouse, tinggal klik sekali di area kosong buat naruhnya.

- Klik "Deploy" di kanan atas.

Kalau setelah klik Import muncul peringatan unknown nodes (nanti beberapa node keliatan bergaris putus-putus), artinya palette belum ke-install. Klik menu ☰ (tiga garis di paling kanan atas, sebelah Deploy), pilih Manage palette, masuk tab Install, terus install @flowfuse/node-red-dashboard dan node-red-contrib-aedes. Setelah itu klik Deploy lagi.

File disembunyikan saat dibagikan

ini saya sudah download tapi dapet flow-wecon-mqtt.json dimana

Palette-nya udah ke-install semua (dashboard 1.33.0 sama aedes 1.4.0 keliatan di screenshot), jadi tinggal import. File-nya gua kirim ulang di sini:

Shared files

Shared files

Urutannya:

- Klik card flow-wecon-mqtt.json yang barusan gua kirim, terus pilih download. Kalau browser nggak nanya mau disimpan di mana, file-nya otomatis masuk ke folder Downloads. Buat ngecek, buka File Explorer, klik Downloads di panel kiri, cari flow-wecon-mqtt.json.

- Di Node-RED, klik Close (tombol merah) buat nutup jendela User Settings ini.

- Klik ☰, pilih Import, terus klik select a file to import. Masuk ke folder Downloads, pilih flow-wecon-mqtt.json.

- Pilih new flow, klik Import, terus klik sekali di kanvas buat naruh node-nodenya.

- Klik Deploy.

Habis deploy, cek tab baru yang namanya Wecon Kit MQTT. Kalau di bawah node broker dan node mqtt ada tulisan hijau connected, berarti udah jalan.

File disembunyikan saat dibagikan

ini gimana

Ada dua cara, pilih salah satu aja.

Cara 1: Pakai satu perintah (paling cepat)

- Tekan tombol Windows, ketik cmd.

- Di hasil pencarian Command Prompt, klik kanan lalu pilih Run as administrator, terus klik Yes.

- Copy perintah ini, paste ke CMD, terus tekan Enter:

netsh advfirewall firewall add rule name="MQTT 1883" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1883

- Kalau keluar tulisan Ok., berarti udah beres.

Cara 2: Lewat jendela Firewall

- Tekan Windows + R, ketik wf.msc, terus Enter.

- Di panel kiri klik Inbound Rules, lalu di panel kanan klik New Rule...

- Pilih Port, klik Next.

- Pilih TCP, terus di Specific local ports isi 1883, klik Next.

- Pilih Allow the connection, klik Next.

- Centang Domain, Private, dan Public, klik Next.

- Di kolom Name isi MQTT 1883, klik Finish.

Langkah ini fungsinya biar HMI bisa masuk ke broker di laptop. Kalau dilewat, HMI nggak bakal bisa nyambung walaupun IP-nya udah bener.

Kalau udah, lanjut ke langkah 13: klik node Simulasi HMI, terus cek dashboard di http://127.0.0.1:1880/dashboard.

File disembunyikan saat dibagikan

saya sudah sampai sini llu ngapain

Firewall udah beres. Sekarang tes Node-RED dulu, baru lanjut ke HMI.

1. Tes Node-RED pakai data palsu

- Di Node-RED, buka tab Wecon Kit MQTT, yaitu tab hasil import tadi.

- Lihat node wecon/kit01/data. Di bawahnya harus ada tulisan hijau connected.

  - Kalau tulisannya connecting atau disconnected, berarti broker-nya belum jalan. Klik Deploy sekali lagi.

- Klik kotak kecil di sebelah kiri node Simulasi HMI, 5 sampai 10 kali.

- Buka tab baru di browser, ke http://127.0.0.1:1880/dashboard.

  - Kalau gauge sama grafiknya keisi angka, berarti Node-RED udah aman.

  - Status HMI: OFFLINE di situ masih normal, soalnya HMI-nya emang belum nyambung.

2. Balik ke PIStudio

Kalau langkah-langkah ini belum dikerjain:

- Buka Script_BG.lua, terus tambahin mqttkit_start() di dalam we_bg_init().

- Compile. Kalau ada error di alamat, perbaiki pakai Ctrl+W atau Ctrl+B.

- Set IP HMI ke 192.168.6.x, misalnya 192.168.6.50. Pastiin dulu IP itu kosong pakai ping dari CMD.

- Colok HMI ke switch atau router yang sama dengan laptop, terus download project ke HMI.

3. Tes pakai HMI asli

Nyalain HMI, tunggu sekitar 10 detik, terus lihat dashboard:

- Kalau status berubah jadi ONLINE dan angkanya sama kayak di layar HMI, berarti udah selesai.

- Kalau masih OFFLINE, kirim screenshot error compile-nya, atau foto layar HMI kalau lu pasang lampu HDX200.0. Nanti gua bantu cek.

File disembunyikan saat dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Kabar bagus dulu: HMI udah nyambung ke Node-RED. Buktinya ada dua:

- Pesan masuk tiap 1 detik, dan jamnya (12:34:14, :15, :16, dan seterusnya) itu jam dari HMI. Data palsu dari Simulasi HMI nggak bakal masuk sendiri kayak gitu, harus diklik dulu.

- Node broker nunjukin connected 2, artinya ada dua yang nyambung: Node-RED dan HMI.

Masalahnya, isi pesannya cuma ts (jam), angkanya nggak ada. Artinya script gagal baca alamat PLC. Hampir pasti penyebabnya format alamat @W_1#D48 yang gua tulis nggak cocok sama format PIStudio.

Cara benerinnya

- Ganti isi file mqttkit di PIStudio pakai mqttkit.lua versi terbaru yang barusan gua kirim. IP-nya udah lu set di baris BROKER, jadi isi lagi 192.168.6.192 di situ. Versi ini ngirim pesan error ke Node-RED, jadi kita bisa lihat penyebab pastinya.

- Ambil format alamat yang bener pakai Ctrl+W:

  - Di baris a_temp, hapus tulisan @W_1#D48 tapi tanda kutipnya jangan dihapus, jadi tinggal addr = "".

  - Taruh kursor di antara dua tanda kutip, terus tekan Ctrl+W.

  - Di jendela yang muncul, pilih koneksi PLC yang sama dengan yang dipakai objek Temperatur di layar, lalu isi D48, klik OK.

- Kirim ke gua hasil tulisan yang muncul (screenshot atau ketik ulang). Satu alamat aja cukup, nanti gua benerin semua alamatnya sekaligus biar nggak ada yang salah ketik.

- Setelah gua kirim file yang udah bener: paste, compile, terus download ke HMI.

Kalau habis download angkanya masih nggak muncul, klik segitiga ▸ di pesan debug paling bawah biar isinya kebuka, terus kirim screenshot bagian err-nya ke gua.

File disembunyikan saat dibagikan

Hasil Ctrl+W-nya ternyata "@W_1#D48", sama persis sama yang ada di script. Jadi format alamatnya udah bener, bukan itu penyebabnya.

Cuma sekarang baris itu malah jadi rusak karena tanda kutipnya dobel (""@W_1#D48""). Kalau dibiarin, compile-nya bakal error. Benerin dulu:

- Hapus kutip yang dobel, jadi persis kayak baris lain di bawahnya:

lua

{ key = "a_temp", addr = "@W_1#D48",  type = "float" },

- Pastiin yang kepakai versi terbaru. Tekan Ctrl+F di Lua editor, cari data.err.

  - Kalau ketemu, berarti udah versi terbaru, lanjut ke langkah 3.

  - Kalau nggak ketemu, paste ulang mqttkit.lua yang terakhir gua kirim, terus isi lagi IP-nya: tcp://192.168.6.192:1883.

- Compile, terus download ke HMI.

- Di Node-RED, klik segitiga ▸ di pesan debug paling bawah biar isinya kebuka:

  - Kalau muncul a_temp, d_hum, dan seterusnya dengan angka, berarti udah beres. Tinggal cek dashboard.

  - Kalau muncul err, screenshot isinya terus kirim ke gua. Dari situ ketahuan penyebab pastinya.

Satu hal yang perlu gua tahu juga: di layar HMI sendiri, angka Temperatur sama Humidity muncul normal nggak? Kalau di layar juga kosong atau error, berarti HMI-nya belum nyambung ke PLC. Masalahnya di komunikasi HMI ke PLC, bukan di MQTT.

File disembunyikan saat dibagikan

Sekarang ada kemajuan: script-nya udah jalan dan ngirim field err. Artinya keenam alamat gagal dibaca semua, termasuk bit M7 dan M5. Kalau semuanya gagal barengan, biasanya penyebabnya bukan di script, tapi HMI-nya lagi nggak bisa ngobrol sama PLC.

Buat mastiin, gua butuh tiga hal:

- Isi pesan error-nya. Di panel debug, klik segitiga ▸ di salah satu pesan, terus klik ▸ lagi di sebelah err. Nanti muncul tulisan kayak a_temp: "@W_1#D48 -> ...". Screenshot bagian itu terus kirim ke gua.

- Kondisi layar HMI sekarang. Angka Temperatur sama Humidity muncul normal nggak? Tulisan Connection-nya Good atau berubah?

- HMI ke PLC nyambungnya pakai apa? Kabel serial (RS485 atau RS232), atau kabel LAN?

Kenapa poin 3 penting: kalau HMI ke PLC nyambung lewat LAN, terus tadi IP HMI lu ganti ke 192.168.6.x biar bisa ketemu laptop, bisa jadi sekarang PLC-nya yang ada di jaringan lain. HMI cuma bisa ngobrol sama perangkat yang tiga angka depan IP-nya sama. Contohnya, IP default PLC Wecon LX5V itu 192.168.39.200. Kalau kejadiannya begitu, layar HMI juga bakal kosong atau Connection-nya error. Solusinya gampang: samain semua perangkat (laptop, HMI, PLC) di satu jaringan.

Kirim tiga info itu, nanti gua kasih langkah fix-nya.

plc sm hmi harus connect dan hidup ya? perlu program ga?

Iya, dua-duanya harus nyala dan nyambung. Angka D48, D0, D2 sama bit M7, M5 itu adanya di PLC. HMI cuma jadi jendela buat nampilin, dan script Lua juga ngambil datanya dari PLC lewat HMI. Kalau PLC mati atau kabelnya nggak nyambung, keenam alamat gagal dibaca semua. Itu persis yang muncul di debug lu tadi.

Yang perlu disiapin:

- PLC nyala dan dalam mode RUN.

- Kabel HMI ke PLC terpasang, dan jenisnya harus sesuai setting komunikasi di project PIStudio. Kalau di project pakai COM, ya colok kabel serial. Kalau pakai Ethernet, ya kabel LAN. Station-nya 1.

- Program PLC: perlu. Program inilah yang ngebaca sensor terus nulis hasilnya ke D48, D200, D0, D2, sekaligus nyalain M7 dan M5 kalau sensornya nyambung. Biasanya trainer kit dari PT Berkat Solusindo udah ngasih program demo yang pasangan sama layar HMI ini. Pakai itu aja, nggak usah bikin dari nol.

Cara ngeceknya gampang: kalau layar HMI udah nunjukin angka suhu dan Connection-nya Good, berarti sisi PLC udah beres, dan dashboard otomatis bakal ikut keisi tanpa perlu ngubah apa-apa lagi.

Ada juga cara tes cepat: walaupun program PLC belum ada, asal PLC-nya nyala dan nyambung ke HMI, err di debug harusnya udah hilang. Angkanya bakal 0 semua dan Connection-nya LOST, tapi itu udah cukup buat ngebuktiin jalur HMI ke PLC ke MQTT jalan.

Program demo dari trainer-nya ada? Kalau nggak ada, kasih tahu gua tipe PLC-nya sama sensor yang dipakai (analog dan digital), nanti gua bantu bikinin programnya.

butuh coding juga ga?

Tergantung bagian mana:

- HMI (Lua) dan Node-RED: udah selesai, nggak perlu coding lagi. Tinggal dipakai.

- PLC: perlu program, tapi bentuknya ladder, bukan coding teks kayak Lua. Bikinnya di software PLC Wecon: PLC Editor buat seri LX3V, atau PLC Editor2 buat seri LX5V.

Kalau trainer-nya udah ada program demo, lu nggak perlu bikin apa-apa. Tinggal buka file programnya, download ke PLC, terus set PLC ke RUN. Desain HMI lu kan dari PT Berkat Solusindo, jadi kemungkinan besar program PLC pasangannya juga dikasih bareng. Coba cek di flashdisk, CD, atau folder bawaan trainer-nya.

Kalau nggak ada, berarti ladder-nya harus dibikin sendiri. Isinya kurang lebih:

- Baca sensor analog, ubah jadi °C (float), simpan ke D48.

- Bandingin D48 sama D200. Kalau lebih besar, salin ke D200 (buat nilai max).

- Baca sensor digital suhu dan humidity lewat Modbus RTU, simpan ke D0 dan D2.

- Nyalain M7 dan M5 kalau masing-masing sensor kebaca normal.

Bagian ini gua bisa bantu bikinin. Kasih tahu aja tipe PLC-nya (misal LX3V atau LX5V) sama sensor yang dipakai: yang analog jenisnya apa (PT100, 4–20 mA, 0–10 V), yang digital merknya apa.

tampilan hmi sudah menunjukan data angka sesor lalu selanjytnya ngapain untuk lihat dashboardnya?

Mantap, berarti PLC udah nyambung. Script di HMI baca ulang tiap 1 detik, jadi nggak perlu download ulang apa-apa. Data harusnya udah langsung ngalir ke Node-RED.

1. Cek dulu di Node-RED

Buka tab Wecon Kit MQTT, terus klik ▸ di pesan debug paling bawah:

- Kalau isinya a_temp, a_max, d_temp, d_hum, dan seterusnya dengan angka, dan nggak ada err, berarti udah bener.

- Kalau err masih muncul, screenshot isinya terus kirim ke gua.

2. Buka dashboard

Di browser laptop, buka:

http://127.0.0.1:1880/dashboard

Yang harus kelihatan:

- Gauge Temperatur (Analog dan Digital) sama Humidity, angkanya sama kayak di layar HMI.

- Connection: GOOD.

- HMI: ONLINE, dan Update terakhir jamnya jalan tiap detik.

- Trend Suhu: grafik garisnya nambah pelan-pelan.

3. (Opsional) Buka dari HP atau laptop lain

- Buka CMD sebagai Administrator, jalanin perintah ini biar port 1880 kebuka:

netsh advfirewall firewall add rule name="Node-RED 1880" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1880

- Sambungin HP ke WiFi atau jaringan yang sama, terus buka:

http://192.168.6.192:1880/dashboard

Kalau angka di dashboard beda sama di HMI, atau ada widget yang kosong, kirim screenshot dashboard sama debug-nya ke gua.

File disembunyikan saat dibagikan

yang temperatur analog hiraukan saja

Gua cek program PLC lu dulu. Ketemu dua hal yang bikin dashboard belum sesuai:

- D2 (humidity) isinya angka bulat mentah dari sensor, bukan float. Rung 75 (RS H103 H1 K1 D2) langsung nyimpen hasil baca Modbus ke D2 tanpa diubah jadi float. Script gua bacanya sebagai float, makanya keluar 0. Beda sama D0 (temperatur), yang emang udah diubah jadi float lewat FLT → DESUB, makanya 33.8-nya bener.

- M5 (Connection) nggak pernah dinyalain di program PLC. Programnya cuma sampai rung 75 terus END, jadi M5 selalu 0. Wajar kalau tulisannya LOST, dan di layar HMI kondisinya juga sama. Ini urusan program PLC, bukan MQTT.

Gua update script-nya: humidity dibaca sebagai angka 16-bit dibagi 10, dan bagian analog gua matiin sesuai permintaan lu.

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Langkah selanjutnya:

- Paste mqttkit.lua yang baru ke file mqttkit di PIStudio, terus isi lagi IP-nya: tcp://192.168.6.192:1883.

- Compile, terus download ke HMI.

- Buka dashboard dan bandingin sama layar HMI:

  - Kalau Temperatur dan Humidity angkanya sama kayak di HMI, berarti udah beres.

  - Kalau humidity-nya beda pas 10 kali lipat (misalnya HMI nunjukin 65.2 tapi dashboard 6.5), kabarin gua. Itu cuma soal pembagi, gampang diganti.

Dua hal lain yang perlu lu tahu:

- Status HMI OFFLINE di dashboard. Di screenshot, node broker nunjukin connected 1 (cuma Node-RED), dan Update terakhir berhenti di 13:11:53. Berarti waktu screenshot diambil, HMI lagi putus dari broker. Kemungkinan karena HMI ke-restart atau kabelnya kecabut waktu lu download program PLC. Habis download ulang ke HMI, pastiin node broker balik jadi connected 2 dan statusnya berubah jadi ONLINE.

- Grup Analog di dashboard bakal tetep nunjukin 0 dan LOST. Biarin aja. Kalau mau sekalian dihapus dari dashboard, bilang ke gua.

Soal Connection LOST di bagian digital: biar bisa jadi GOOD, program PLC perlu satu rung tambahan yang nyalain M5 kalau komunikasi Modbus ke sensor sukses. Kalau mau, gua bantu bikinin rung-nya.

kalo yang humidity emang tidak perlu di float

Sip, berarti udah sesuai. Di mqttkit.lua yang terakhir gua kirim, humidity udah dibaca sebagai angka biasa 16-bit, bukan float:

lua

{ key = "d_hum", addr = "@W_1#D2", type = "short", scale = 0.1 },

Yang masih perlu lu cek cuma scale = 0.1-nya, yaitu angka mentahnya dibagi 10 atau nggak:

- Di desain HMI formatnya 8888.8, ada 1 angka di belakang koma. Kalau mentahnya 652 dan HMI nampilin 65.2 %, berarti 0.1 udah bener, nggak usah diubah.

- Kalau ternyata HMI nampilin angka bulat (misalnya 65 %), hapus , scale = 0.1, jadinya:

lua

{ key = "d_hum", addr = "@W_1#D2", type = "short" },

Habis itu compile, download ke HMI, terus samain angka di dashboard sama yang di layar HMI.

samakan sama yang di program aja temperatur d1, humidity d2 semuanya untuk dashboar juga cuma tampilan itu saja yang di digital temperatur saja

Oke, disamain sama program PLC: temperatur dari D0, humidity dari D2, dan dashboard cuma nampilin panel Digital Temperature. Gua rapihin script dan flow-nya sekarang.

Menjalankan 2 perintah, membuat file, file dibagikan

Menjalankan 2 perintah, membuat file, file dibagikan

Satu catatan soal "D1": di program PLC, hasil temperatur ditulis ke D0 (DESUB D108 K40 D0). Karena tipenya float, nilainya otomatis makan dua register, D0 sekaligus D1. Jadi alamat di script tetep D0. Kalau diisi D1, angkanya bakal ngaco.

PIStudio

- Paste mqttkit.lua yang baru ke file mqttkit, terus isi lagi IP-nya: tcp://192.168.6.192:1883.

- Compile, terus download ke HMI.

Node-RED

Hapus yang lama dulu biar nggak dobel:

- Hapus tab lama. Klik dua kali tab Wecon Kit MQTT di bagian atas, terus klik Delete (tombol merah di kiri bawah).

- Hapus 4 grup lama. Di panel kiri, buka Global Configuration Nodes. Cari grup Analog Temperature, Digital Temperature, Status, dan Trend. Klik dua kali masing-masing, lalu klik Delete.

  - Yang jangan dihapus: Local 1883, Wecon Kit, Temperatur Sensor, Teal Kit. Empat ini dipakai lagi sama flow baru.

  - Langkah ini harus dikerjain sebelum import. Kalau kebalik, nanti ada dua grup yang namanya sama-sama "Digital Temperature".

- Import flow-wecon-digital.json: klik ☰, pilih Import, klik select a file to import, pilih new flow, klik Import, terus klik di kanvas buat naruh node-nya.

- Klik Deploy.

Habis itu buka http://127.0.0.1:1880/dashboard. Isinya sekarang cuma panel Digital Temperature yang isinya dua gauge, Temperatur sama Humidity. Angkanya harus sama kayak di layar HMI. Kalau humidity-nya beda 10 kali lipat, hapus , scale = 0.1 di baris d_hum di script.

udh deploy

Sip. Sekarang tinggal dicek:

- Di Node-RED (tab Wecon Kit MQTT):

  - Node Broker :1883 harus nunjukin connected 2, artinya Node-RED dan HMI dua-duanya nyambung.

  - Klik ▸ di pesan debug paling bawah. Isinya harus d_temp sama d_hum dengan angka, dan nggak ada err.

- Buka dashboard di http://127.0.0.1:1880/dashboard. Kalau tab-nya masih kebuka dari tadi, tekan F5 dulu biar refresh. Harusnya cuma ada panel Digital Temperature dengan dua gauge.

- Bandingin sama layar HMI. Temperatur dan humidity di dashboard harus sama dengan yang di HMI.

Kalau connected 1 atau gauge-nya diem di 0, biasanya HMI masih jalan pakai script yang lama. Pastiin mqttkit.lua yang terbaru udah di-paste, IP-nya 192.168.6.192, terus compile dan download ulang ke HMI.

Kalau masih ada yang aneh, kirim screenshot dashboard sama debug-nya ke gua.

File disembunyikan saat dibagikan

Dari dua screenshot itu ada dua masalah.

1. Grup lama masih nongol di dashboard

Kotak kosong Analog Temperature, Digital Temperature, Status, dan Trend itu grup lama yang belum kehapus. Panel yang ada gauge-nya itu yang baru.

Cara hapusnya:

- Di panel kiri, buka Global Configuration Nodes.

- Klik dua kali grup Analog Temperature, Status, sama Trend, terus klik Delete buat masing-masing.

- Grup Digital Temperature sekarang ada dua. Klik dua kali masing-masing, terus lihat tulisan di bagian bawah jendela yang muncul:

  - Kalau tulisannya 0 nodes atau unused, itu yang lama. Klik Delete.

  - Kalau tulisannya 2 nodes, itu yang baru (yang ada gauge-nya). Jangan dihapus.

- Klik Deploy, terus refresh dashboard pakai F5.

2. HMI belum nyambung ke broker

Node Broker :1883 cuma nunjukin connected 1, artinya yang nyambung baru Node-RED doang, HMI-nya belum. Itu sebabnya gauge diem di 0. Panel debug lu juga lagi ke-pause.

Cek berurutan:

- Lanjutin debug. Klik tombol ⏸ yang lagi nyala biru di pojok panel Debug Messages.

- Pastiin IP laptop belum berubah. Buka CMD, ketik ipconfig. IPv4-nya masih 192.168.6.192? Kalau berubah, ganti IP di baris BROKER di script, terus download ulang ke HMI.

- Tes koneksi ke HMI. Ketik ping diikuti IP HMI lu, misalnya ping 192.168.6.50.

  - Kalau keluar Reply from..., jaringannya aman.

  - Kalau Request timed out, berarti kabel LAN atau setting IP HMI yang bermasalah.

- Restart HMI. Matiin, nyalain lagi, tunggu sekitar 10 detik, terus lihat node Broker. Harus berubah jadi connected 2.

- Pastiin mqttkit.lua versi terakhir udah ke-download ke HMI, yang isinya cuma baris d_temp sama d_hum.

Kabarin gua hasil langkah 2 sampai 4: IP laptop-nya berapa, ping-nya reply atau timed out, dan habis restart jadi connected 2 atau masih 1.

debug messagw udh run tp knp ga updat emasih di pause

Debug-nya udah jalan normal kok. Tulisan Paused yang keliatan itu cuma catatan lama dari waktu di-pause tadi, dan memang nggak hilang sendiri. Kalau mau bersih, klik tombol tong sampah (🗑 all) di pojok kanan panel debug.

Debug baru nampilin pesan kalau ada data yang masuk. Sekarang nggak ada yang ngirim data, soalnya HMI-nya belum nyambung. Itu yang ditunjukin node broker yang masih connected 1.

Buat buktiin Node-RED-nya sehat:

- Klik kotak kecil di sebelah kiri node Simulasi HMI.

- Harusnya langsung muncul pesan baru di debug, dan gauge di dashboard ikut gerak.

Kalau itu muncul, berarti Node-RED aman, dan masalahnya tinggal di sisi HMI. Lanjut cek ini:

- Buka CMD, ketik ipconfig. IPv4 laptop masih 192.168.6.192?

- Ketik ping diikuti IP HMI lu. Hasilnya Reply atau Request timed out?

- Matiin terus nyalain HMI, tunggu 10 detik. Node broker berubah jadi connected 2 nggak?

Kabarin gua hasil tiga itu.

File disembunyikan saat dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Bentar, IP di file itu masih contoh. Gua isiin langsung pakai IP lu biar nggak perlu ngedit lagi.

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Script lu udah bener, IP broker-nya 192.168.6.192. Tapi ping tadi itu ke IP laptop lu sendiri, jadi wajar kalau selalu reply. Itu belum ngetes HMI sama sekali.

Kemungkinan besar penyebabnya: tiap kali lu klik Deploy di Node-RED, broker-nya ikut restart dan HMI keputus. Script versi sebelumnya nyoba nyambung ulang pakai koneksi lama, dan kadang gagal terus. Jaringannya sendiri nggak masalah, buktinya jam 12:34 sampai 13:12 tadi HMI sempat nyambung dan datanya masuk.

Fix cepat (sekarang)

Restart HMI: matiin, nyalain lagi, tunggu sekitar 10 detik. Node broker harusnya berubah jadi connected 2, dan gauge mulai gerak.

Fix permanen

- Paste mqttkit.lua versi terakhir yang judulnya "Final". IP-nya udah gua isiin, jadi nggak perlu diedit lagi.

- Compile, terus download ke HMI.

Versi ini kalau koneksinya putus bakal bikin koneksi baru dari awal. Jadi habis lu klik Deploy, HMI nyambung lagi sendiri dalam 5 sampai 10 detik.

Tips: biar broker nggak restart tiap deploy, klik panah kecil di sebelah tombol Deploy, terus pilih Modified Nodes. Dengan begitu yang di-restart cuma node yang lu ubah.

Kalau habis restart HMI masih connected 1, cek IP HMI di menu setting HMI, terus ping IP itu dari CMD (bukan 192.168.6.192). Kabarin gua hasilnya.

di dashboar udh muncul datanya di hmi tem 36,2c hum 51,7% tp di dahboard 36c sama 51,9% apakah datanya dibulat in atau emang salah?

Datanya nggak salah, dan juga nggak dibulatin ke bilangan bulat. Buktinya humidity di dashboard masih ada komanya (51.9). Script cuma ngebulatin ke 1 angka di belakang koma, sama kayak format di layar HMI.

Bedanya cuma karena waktu bacanya nggak barengan:

- Nilai sensor berubah-ubah tiap detik.

- HMI nge-refresh layarnya sendiri, sementara dashboard dapet data tiap 1 detik lewat jaringan. Jadi pas lu ngelihat dua layar itu, angka yang tampil bisa dari detik yang beda.

- Tampilan 36 di dashboard artinya pas detik itu nilainya 36.0. Gauge emang nggak nampilin ".0".

Cara buktiinnya: biarin sensornya stabil (jangan dipegang atau ditiup), terus perhatiin HMI sama dashboard bareng-bareng selama beberapa detik. Angkanya bakal sama, atau dashboard nyusul paling lama sekitar 1 detik kemudian.

Baru curiga ada yang salah kalau bedanya tetep konsisten, misalnya dashboard selalu kurang 0.2 dari HMI terus-terusan. Sumbernya register yang sama (D0 dan D2), jadi harusnya nggak bakal begitu.

File disembunyikan saat dibagikan

di hmi udh berubah tp ga berubah sm sekali di dahboard ttp di angka itu

Dari screenshot kelihatan node broker connected 1, dan jam di bawah node cek payload berhenti di 13:53:25. Artinya sejak jam segitu HMI putus dari broker, jadi dashboard nahan angka terakhir. Angkanya bener, cuma nggak ke-update lagi.

Gua tambahin pengaman di script biar timer-nya nggak bisa mati kalau ada error, terus kita cek polanya.

Menjalankan perintah, file dibagikan

Menjalankan perintah, file dibagikan

Langkahnya:

- Pasang script terbaru. Paste mqttkit.lua yang barusan gua kirim (IP-nya udah keisi), compile, terus download ke HMI. Versi ini punya dua pengaman: kalau koneksinya putus, dia nyambung lagi sendiri, dan timer-nya tetep jalan walaupun ada error.

- Pantau dari Node-RED. Jam abu-abu di bawah node cek payload harusnya berubah tiap detik. Itu indikator paling gampang:

  - Kalau jamnya jalan, data masuk dan dashboard ikut berubah.

  - Kalau jamnya diem, HMI lagi putus.

- Kalau putus lagi: versi ini harusnya nyambung sendiri dalam 5 sampai 10 detik. Kalau sampai lebih dari 1 menit nggak balik juga, buka CMD dan ping IP HMI pas lagi putus itu.

  - Kalau Request timed out, masalahnya di jaringan. Gateway laptop lu 192.168.4.1, artinya ini jaringan sekolah yang IP-nya dibagi otomatis (DHCP). IP statis yang lu kasih ke HMI bisa aja bentrok sama perangkat lain. Solusinya: pilih IP HMI lain yang nggak kepakai, atau sambungin laptop dan HMI lewat switch sendiri yang terpisah dari jaringan sekolah.

- Hapus grup lama di dashboard (Analog Temperature, Status, Trend, dan Digital Temperature yang kosong) lewat Global Configuration Nodes. Pas deploy, pilih Modified Nodes biar broker-nya nggak ikut restart.

Habis script baru kepasang, kabarin gua: IP HMI-nya berapa, dan kalau putus lagi, kira-kira berapa lama setelah nyala putusnya.

cek dashboaed

Gua cek langsung dari browser di komputer lu.

Skill dimuat, alat yang dimuat, menggunakan browser

Skill dimuat, alat yang dimuat, menggunakan browser

apakah di node red ga bisa realtime sesuai data sensor ya?

Menggunakan 3 alat, menggunakan browser

Menggunakan 3 alat, menggunakan browser

Oke, gua stop ngecek lewat browser.

Soal pertanyaan lu: Node-RED bisa realtime kok. Dashboard langsung update setiap kali ada data masuk. Di setting sekarang, HMI ngirim data tiap 1 detik. Jalurnya: sensor → PLC (Modbus) → HMI → MQTT → Node-RED → dashboard, dan total telatnya cuma sekitar 1 detik.

Jadi kalau angka di dashboard diem padahal di HMI berubah, artinya datanya berhenti masuk. Penyebabnya HMI putus dari broker, bukan Node-RED-nya yang lambat. Cara ngeceknya:

- Jam abu-abu di bawah node cek payload harus berubah tiap detik.

- Node Broker :1883 harus nunjukin connected 2.

Kalau dua-duanya normal, dashboard pasti ikut gerak realtime.

Kalau mau lebih cepet lagi, ganti local PUB_MS = 1000 jadi 500 di script biar ngirimnya tiap setengah detik. Tapi selama koneksinya stabil, 1 detik udah cukup buat sensor suhu.

Yang perlu gua tahu sekarang: script terbaru (yang ada tulisan loop dibungkus pcall) udah lu download ke HMI? Habis itu, jam di bawah cek payload jalan terus atau berhenti lagi?

File disembunyikan saat dibagikan

gimana sihhh

Iya, ngeselin. Tapi sebenernya semua bagiannya udah kebukti jalan: script-nya bener, Node-RED-nya bener, dan data sempat masuk sampai 14:04:00. Sisa masalahnya cuma satu: koneksi HMI ke laptop putus-nyambung lewat jaringan sekolah. Script terbaru udah nyoba nyambung ulang tiap beberapa detik, tapi tetep nggak bisa ngejangkau laptop, jadi masalahnya di jalur jaringannya.

Ada dua pilihan:

Cek cepat (1 menit)

Pas lagi putus kayak sekarang, buka CMD dan ping IP HMI (bukan 192.168.6.192). Kalau hasilnya Request timed out, berarti jaringan sekolah yang bikin putus, misalnya IP-nya bentrok sama perangkat lain.

Solusi paling ampuh: colok langsung HMI ke laptop

Cara ini bikin HMI dan laptop nggak lewat jaringan sekolah sama sekali. Internet laptop tetep jalan lewat WiFi.

- Colok kabel LAN dari HMI langsung ke port LAN laptop.

- Set IP port LAN laptop secara manual: buka Control Panel, masuk Network Connections, klik kanan Ethernet, pilih Properties, lalu IPv4, terus isi:

  - IP: 192.168.10.1

  - Subnet: 255.255.255.0

  - Gateway: kosongin

- Set IP HMI: 192.168.10.2, subnet 255.255.255.0.

- Di script, ganti satu baris jadi:

lua

local BROKER = "tcp://192.168.10.1:1883"

- Compile, download ke HMI. Node broker harusnya jadi connected 2, dan bakal stabil terus.

Rule firewall port 1883 yang tadi udah lu bikin tetep berlaku buat port LAN ini, jadi nggak perlu diatur ulang.

Kalau lu pilih cara kedua, kabarin aja kalau udah dicolok. Nanti gua temenin cek sampai datanya ngalir.

masih belum bisa membaca real time?

Belum, dan penyebabnya masih sama: HMI-nya nggak nyambung ke broker, jadi nggak ada data baru yang masuk. Node-RED-nya sendiri realtime.

Buktiin sendiri dalam 10 detik: buka dashboard, terus klik kotak di kiri node Simulasi HMI beberapa kali. Angka di dashboard bakal langsung berubah tiap kali lu klik. Itu tandanya Node-RED nampilin data begitu datanya masuk.

Biar data sensor yang beneran bisa masuk terus, HMI harus nyambung stabil. Jawab tiga ini dulu ya:

- IP HMI yang lu set berapa?

- Kalau di-ping dari CMD, hasilnya Reply atau Request timed out?

- Node Broker :1883 sekarang nunjukin connected berapa?

Kalau males ngecek satu-satu, langsung aja pakai cara colok kabel LAN dari HMI langsung ke laptop yang gua jelasin tadi. Cara itu paling cepet bikin koneksinya stabil.

File disembunyikan saat dibagikan

nih HMI ip nya

Ketemu petunjuknya: kotak HMI IP di situ nggak dicentang. Artinya project nggak ngatur IP HMI sama sekali, jadi HMI pakai IP dari setting di HMI-nya sendiri. Kemungkinan besar dapet otomatis dari jaringan sekolah, dan itu bisa berubah atau putus sewaktu-waktu. Ini cocok sama gejala yang kita lihat: nyambung sebentar, terus hilang.

Kita kunci aja IP-nya, sekalian colok langsung HMI ke laptop:

- Atur IP port LAN laptop. Buka Control Panel, masuk Network Connections, klik kanan Ethernet, pilih Properties, lalu IPv4, terus isi:

  - IP 192.168.10.1

  - Subnet 255.255.255.0

  - Gateway kosongin

- Atur IP HMI di PIStudio, di jendela yang lagi lu buka itu:

  - Centang "HMI IP".

  - IP: 192.168.10.2

  - Sub mask: 255.255.255.0

  - Gateway: 192.168.10.1

  - DNS biarin 0, terus klik OK.

- Ganti IP broker di script. Di mqttkit.lua yang lagi kebuka, ubah baris 23 jadi:

lua

local BROKER    = "tcp://192.168.10.1:1883"

- Compile, terus download ke HMI pakai kabel USB. Jangan lewat LAN, soalnya IP HMI-nya bakal berubah habis download.

- Colok kabel LAN dari HMI langsung ke port LAN laptop. WiFi laptop tetep nyala buat internet.

- Lihat Node-RED: node broker harus jadi connected 2, dan jam di bawah cek payload jalan tiap detik. Dashboard bakal ikut gerak realtime.

Peringatan compile soal driver WECON LX3V butuh HMI V2.0 itu cuma warning, bukan error. Komunikasi ke PLC-nya udah kebukti jalan, jadi abaikan aja.

File disembunyikan saat dibagikan

pilih mana ini?

Klik Network and Sharing Center, terus ikutin ini:

- Di panel kiri, klik Change adapter settings.

- Klik kanan Ethernet, pilih Properties. Jangan pilih Wi-Fi.

- Klik dua kali Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

- Pilih Use the following IP address, terus isi:

  - IP address: 192.168.10.1

  - Subnet mask: 255.255.255.0

  - Default gateway: kosongin

- Bagian DNS biarin kosong, terus klik OK, lalu OK sekali lagi.

Ada jalan pintas juga: tekan Windows + R, ketik ncpa.cpl, Enter. Itu langsung masuk ke langkah 2.

mana change adapter setting?

Di Windows 11 tombol itu kadang nggak ada. Pakai cara pintas aja:

- Tekan Windows + R.

- Ketik ncpa.cpl, terus Enter.

- Bakal kebuka jendela berisi ikon Ethernet dan Wi-Fi. Klik kanan Ethernet, pilih Properties, terus lanjut dari langkah 3 tadi (klik dua kali Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)).

Kalau masih susah, bisa lewat Settings:

- Buka Settings, masuk Network & internet, klik Ethernet.

- Di bagian IP assignment, klik Edit, terus pilih Manual.

- Nyalain IPv4, terus isi:

  - IP address: 192.168.10.1

  - Subnet mask: 255.255.255.0

  - Gateway: kosongin

- Klik Save.

Kalau menu Ethernet nggak muncul sama sekali di Settings, colok dulu kabel LAN dari HMI ke laptop. Windows biasanya baru nampilin menu Ethernet kalau ada kabel yang kecolok.

ini hmi nya harus ada ethernetnya?

Iya, HMI harus nyambung ke jaringan biar bisa ngirim MQTT. Bisa lewat port LAN (Ethernet) atau lewat WiFi.

Tadi jam 12:34 sampai 14:04 data sempat masuk, berarti HMI lu udah punya koneksi jaringan. Pertanyaannya, tadi nyambungnya lewat apa?

Kalau lewat kabel LAN (colokan RJ45 di belakang HMI, biasanya ada tulisan LAN atau Ethernet):

- Rencana tadi tinggal dijalanin. Cabut kabel itu dari switch atau router sekolah, terus colok langsung ke port LAN laptop.

- Port LAN HMI aman dipakai, soalnya PLC LX3V nyambung ke HMI lewat port COM (RS485), bukan LAN.

- Kalau laptop lu nggak punya port LAN, pakai adapter USB-to-LAN.

Kalau lewat WiFi (nggak ada kabel LAN ke HMI), pakai hotspot laptop aja, nggak perlu ngatur IP Ethernet:

- Di laptop, buka Settings, masuk Network & internet, lalu Mobile hotspot, terus nyalain.

- Di setting WiFi HMI, sambungin ke hotspot laptop itu.

- Di PIStudio, kotak HMI IP biarin nggak dicentang.

- Di script, ganti baris broker jadi:

lua

local BROKER    = "tcp://192.168.137.1:1883"

192.168.137.1 itu IP bawaan laptop kalau lagi jadi hotspot.
5. Compile, terus download ke HMI.

Jadi tadi HMI-nya pakai kabel LAN atau WiFi?

nih saya jadinya pakai wifi aja, hmi nya sudah saya sambungin wifi dan ipnya itu 192.168.7.191

Sip. HMI di 192.168.7.191 sama laptop di 192.168.6.192 itu masih satu jaringan WiFi sekolah. Gateway-nya 192.168.4.1, jadi jangkauannya dari 192.168.4.x sampai 192.168.7.x. Harusnya bisa saling ketemu.

Langkahnya:

- Tes dulu dari laptop. Buka CMD, ketik:

ping 192.168.7.191

- Kalau keluar Reply, aman, lanjut ke langkah 2.

- Kalau Request timed out, kemungkinan WiFi sekolah ngeblokir komunikasi antar-perangkat (fitur client isolation). Kalau gitu, pindahin HMI ke hotspot laptop, terus pakai tcp://192.168.137.1:1883 di script.

- Cek baris broker di script. Isinya harus IP laptop, bukan IP HMI:

lua

local BROKER    = "tcp://192.168.6.192:1883"

Kalau tadi sempat lu ganti ke 192.168.10.1, balikin ke yang ini. Pastiin juga IPv4 laptop di ipconfig masih 192.168.6.192.

- Di PIStudio, kotak "HMI IP" jangan dicentang. HMI udah dapet IP otomatis dari WiFi. Kalau tadi sempat lu centang dan isi 192.168.10.2, hapus centangnya.

- Kalau ada yang diubah di langkah 2 atau 3, compile terus download ulang ke HMI. Habis itu restart HMI.

- Cek di Node-RED. Node broker harus connected 2, dan jam di bawah cek payload jalan tiap detik.

Kabarin gua hasil ping-nya dulu, Reply atau timed out.

File disembunyikan saat dibagikan

klo gini gimana?

Itu cuma salah ketik, kata ping-nya kepaste dua kali. Ketik ulang persis begini:

ping 192.168.7.191

terus tekan Enter. Kabarin hasilnya: keluar Reply from 192.168.7.191 atau Request timed out.

File disembunyikan saat dibagikan

nih gini munculnya

Ping-nya berhasil: 4 paket terkirim, 4 balik, nggak ada yang hilang. Artinya laptop dan HMI bisa saling ketemu lewat WiFi.

Cuma kelihatan WiFi sekolahnya agak lambat. Waktu balasannya naik-turun dari 30 ms sampai 1173 ms. Itu masih aman buat MQTT, paling dashboard kadang telat sekitar 1 detik.

Lanjut:

- Cek script di PIStudio. Baris broker harus:

lua

local BROKER    = "tcp://192.168.6.192:1883"

- Kotak "HMI IP" di Project Settings jangan dicentang.

- Compile, terus download ke HMI.

- Restart HMI, tunggu sekitar 10 detik.

- Cek Node-RED. Node broker harus connected 2, dan jam di bawah cek payload jalan tiap detik. Habis itu buka dashboard, angkanya bakal ikut berubah realtime.

Rule firewall "MQTT 1883" sekarang ada dua karena perintahnya kejalanin dua kali. Itu nggak masalah, biarin aja.

Kalau habis ini masih suka putus-putus, pindahin HMI ke hotspot laptop (broker jadi tcp://192.168.137.1:1883). Koneksinya jauh lebih stabil karena nggak lewat WiFi sekolah sama sekali.

File disembunyikan saat dibagikan

ALHAMDULILAH SKNG INI EDIT DESIGNNYA DIMANA

Alhamdulillah, akhirnya jalan juga 🎉 Datanya udah realtime: 33.7 °C dan 61.9 %.

Edit desain dashboard semuanya dari editor Node-RED (127.0.0.1:1880), bukan dari halaman dashboard-nya.

1. Panel samping Dashboard 2.0 (paling gampang)

Di sidebar kanan editor ada tab Dashboard 2.0. Kalau nggak kelihatan, klik panah ▾ di atas sidebar, terus pilih Dashboard 2.0. Di situ kelihatan susunan Page → Group → Widget:

- Geser buat ngatur urutan grup atau widget.

- Klik ikon edit di grup atau page buat ganti nama, lebar, dan lain-lain.

- Hapus 4 grup kosong (Analog Temperature, Digital Temperature yang kosong, Status, Trend) juga dari sini. Buka edit-nya, terus klik Delete.

2. Ubah widget (gauge)

Klik dua kali node Temperatur atau Humidity di kanvas. Yang bisa diubah:

- Type: setengah lingkaran, 3/4, tile, tank, atau battery.

- Label dan Units.

- Range min/max: misalnya suhu 0–60, humidity 0–100.

- Segments: warna per rentang nilai.

- Size: lebar dan tinggi widget.

3. Warna tema dan judul

Buka Global Configuration Nodes di panel kiri:

- Teal Kit: warna header, background halaman, warna kotak grup.

- Temperatur Sensor: judul halaman.

- Wecon Kit: nama dashboard.

Habis ngedit, klik Deploy (pilih Modified Nodes), terus refresh dashboard pakai F5.

Kalau lu mau tampilannya dibikin mirip layar HMI-nya (header PT. Berkat Solusindo, warna teal, ada jam dan tanggal), bilang aja. Gua bisa bikinin versi custom-nya.

WFI YANG DIGUNAKAN DI HMI SM DI LAPTOP HARUS SAMA ATAU TIDAK? APAKAH JIKA KONEKSI TERPUTUS IKUT TERPUTUS?

1. Harus satu WiFi atau nggak?

Harus satu jaringan. Broker-nya jalan di laptop, jadi HMI harus bisa langsung "ketemu" IP laptop. Contohnya:

- HMI dan laptop sama-sama di WiFi sekolah: bisa. Ini yang sekarang lu pakai.

- HMI di WiFi sekolah, laptop di hotspot HP: nggak bisa, karena beda jaringan.

Satu pengecualian: kalau nanti broker-nya dipindah ke internet (broker cloud atau server online), HMI dan laptop boleh beda jaringan, bahkan beda tempat. Tapi itu setting yang beda lagi.

2. Kalau koneksi putus, ikut putus nggak?

Tergantung apa yang putus:

| Yang putus | Akibatnya |
| --- | --- |
| WiFi (HMI atau laptop lepas dari WiFi) | Dashboard berhenti update dan nahan angka terakhir. HMI tetap normal baca PLC, karena HMI ke PLC lewat kabel. |
| Internet aja, tapi router WiFi masih nyala | Tetap jalan. Semua lewat jaringan lokal, nggak butuh internet. |
| Laptop sleep atau Node-RED ditutup | Dashboard mati sampai Node-RED jalan lagi. |

Kalau WiFi-nya nyambung lagi, HMI otomatis nyambung ulang dalam 5 sampai 10 detik (udah diatur di script), dan dashboard langsung update lagi. Cuma, data selama putus nggak tersimpan.

Satu masalahnya: kalau koneksi putus, orang yang lihat dashboard nggak bakal sadar angkanya udah basi. Kalau mau, gua tambahin indikator kecil "Online / Offline + jam update terakhir" di panel Digital Temperature biar kelihatan.

kalau saya mau pindah ke internet (broker cloud atau server online) gimana caranya?

Gua cek dulu pilihan broker cloud yang sekarang masih jalan dan cocok sama HMI Wecon.

Mencari di web, membaca 3 halaman, menjalankan perintah

Mencari di web, membaca 3 halaman, menjalankan perintah

Bisa. Konsepnya, broker-nya dipindah dari laptop ke internet:

- Sekarang: HMI ngirim ke broker di laptop, terus Node-RED (di laptop yang sama) ngambil dari situ.

- Versi cloud: HMI ngirim ke broker di internet, terus Node-RED ngambil dari internet. Laptop sama HMI boleh beda jaringan, bahkan beda tempat. Syaratnya dua-duanya harus ada internet.

Ada batasan dari HMI-nya

Menurut dokumentasi Wecon, MQTT di Lua cuma bisa koneksi biasa tcp:// plus username dan password, nggak bisa koneksi terenkripsi (TLS). Masalahnya, layanan cloud gratis yang populer justru wajib TLS. HiveMQ Cloud (paket Serverless dan Starter) wajib TLS, dan EMQX Cloud Serverless juga cuma nyediain port TLS 8883. Jadi dua layanan itu nggak bisa langsung dipakai dari script ini.

Pilihan yang realistis:

| Pilihan | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- |
| A. Broker publik broker.emqx.io | Gratis, nggak perlu daftar, bisa langsung dicoba | Semua orang bisa lihat datanya. Cocok buat latihan atau demo. |
| B. Server sendiri (sewa VPS, pasang Mosquitto pakai password) | Privat dan aman | Bayar bulanan dan perlu setup |

Pilihan A aman dari orang iseng yang mau ngontrol PLC, karena script ini nggak nerima perintah tulis ke PLC (bagian CMDS kosong).

Langkah pilihan A

Di PIStudio:

- Paste isi mqttkit-cloud.lua ke file mqttkit yang sama. Nama file di PIStudio tetap mqttkit.

- Pastiin WiFi yang dipakai HMI ada internetnya.

- Compile, terus download ke HMI.

Di Node-RED:

- Buka Global Configuration Nodes, klik dua kali Local 1883. Ganti Server jadi broker.emqx.io (port tetap 1883), klik Update.

- Klik dua kali node wecon/kit01/data, ganti Topic jadi mi02mekatronika/kit01/data. Lakuin juga di node mqtt out yang ada di bagian Simulasi.

- Hapus node Broker :1883, soalnya udah nggak dipakai.

- Klik Deploy. Node mqtt-nya harus nunjukin connected.

Satu hal: dashboard-nya sendiri masih jalan di laptop. Kalau mau dashboard bisa dibuka dari HP di mana aja tanpa laptop nyala, Node-RED-nya juga harus dipindah ke server. Itu tahap berikutnya, nanti gua bantu kalau perlu.

Sources:

- EMQX – Free Public MQTT Broker

- HiveMQ – TLS requirement of HiveMQ Cloud offerings

- EMQX Cloud – Connect to deployments

- Wecon WIKI – Lua Script (MQTT library)

jadi ini gimana langkah dari awal? jelasin secara rinci

Oke, ini langkah lengkap buat mindahin broker ke internet, mulai dari kondisi lu sekarang (yang udah jalan lewat WiFi lokal).

Gambaran akhirnya:
HMI → internet → broker.emqx.io → internet → Node-RED (laptop) → dashboard

HMI sama laptop nggak harus satu WiFi lagi, yang penting dua-duanya ada internet.

Persiapan

- Pastiin WiFi yang dipakai HMI ada internetnya. Gampangnya, sambungin HP ke WiFi yang sama, terus buka satu website. Kalau kebuka, berarti aman.

- Pastiin laptop juga ada internet.

- Download file mqttkit-cloud.lua yang gua kirim terakhir.

Bagian A: PIStudio (HMI)

- Buka project HMI lu di PIStudio.

- Di panel kiri, buka Lua, terus klik dua kali mqttkit.lua.

- Di editor, tekan Ctrl+A terus Delete biar isinya kosong.

- Buka mqttkit-cloud.lua pakai Notepad, tekan Ctrl+A lalu Ctrl+C, terus balik ke PIStudio dan tekan Ctrl+V.

  - Nama file di PIStudio tetap mqttkit, jangan diganti. Baris mqttkit_limits = 11 di dalamnya nyocokin nama file itu.

- Cek baris 24 sampai 27, isinya harus begini:

lua

local BROKER     = "tcp://broker.emqx.io:1883"

local USE_DOMAIN = 1

local CLIENT_ID  = "mi02-mekatronika-kit01"

local TOPIC      = "mi02mekatronika/kit01"

- Buka Script_BG.lua, pastiin di dalam we_bg_init() masih ada mqttkit_start().

- Buka Project Settings, masuk tab HMI IP. Kotak HMI IP tetap nggak dicentang.

- Klik Compile. Pastiin hasilnya 0 Error. Warning soal driver LX3V boleh diabaikan.

- Download ke HMI.

- Restart HMI (matiin terus nyalain lagi), tunggu sekitar 20 detik.

Bagian B: Node-RED (laptop)

Buka http://127.0.0.1:1880.

B1. Ganti alamat broker

- Di panel kiri, buka Global Configuration Nodes, terus klik dua kali Local 1883.

- Di tab Connection, isi:

  - Server: broker.emqx.io

  - Port: 1883

  - Use TLS: jangan dicentang

  - Client ID: kosongin

- Kolom Name boleh diganti jadi EMQX Publik biar jelas.

- Klik Update.

B2. Ganti topik (harus sama persis kayak di script HMI)

- Klik dua kali node wecon/kit01/data, yang ada di sebelah kiri dan nyambung ke pecah data.

- Isi Topic jadi mi02mekatronika/kit01/data, terus klik Done.

- Di bagian bawah, klik dua kali node wecon/kit01/data yang ada di ujung kanan baris Simulasi HMI. Isi Topic-nya juga mi02mekatronika/kit01/data, klik Done.

B3. Hapus broker lokal
Klik node Broker :1883, terus tekan Delete di keyboard. Broker-nya sekarang udah di internet, jadi node ini nggak dipakai lagi.

B4. Deploy
Klik Deploy. Tunggu sampai di bawah node mqtt muncul tulisan hijau connected.

Bagian C: Tes

- Tes jalur Node-RED ke internet. Klik kotak di kiri node Simulasi HMI, terus buka http://127.0.0.1:1880/dashboard. Kalau angkanya berubah, berarti Node-RED udah nyambung ke broker cloud.

- Tes HMI. Lihat jam di bawah node cek payload. Kalau jalan tiap detik, berarti data HMI udah lewat internet.

- Buktiin udah beda jaringan. Pindahin WiFi laptop ke hotspot HP. Dashboard harusnya tetap update.

Kalau ada masalah

| Gejala | Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| Node mqtt di Node-RED disconnected | Laptop nggak ada internet | Cek internet laptop |
| Simulasi jalan, tapi data HMI nggak masuk | HMI nggak ada internet, atau topik salah ketik | Cek internet WiFi HMI, samain topik persis |
| HMI tetap nggak nyambung walau internet ada | HMI nggak bisa nerjemahin nama broker.emqx.io | Di setting WiFi HMI, isi DNS 8.8.8.8 |
| Angka telat 1–2 detik | Internet lambat | Normal |

Penting: di broker publik, semua orang bisa lihat data lu. Buat suhu dan humidity trainer sih nggak masalah, tapi jangan kirim data rahasia lewat sini. Kalau mau dipakai serius, nanti pindah ke server sendiri (pilihan B).

Rule firewall port 1883 yang tadi lu bikin juga udah nggak diperlukan, soalnya laptop sekarang cuma nyambung keluar ke internet. Boleh dibiarin aja.

Kalau mau, langkah ini bisa gua bikinin jadi jobsheet buat siswa.

tambahin lewat hp juga

Mencari di web, selesai membaca satu halaman, menjalankan perintah

Mencari di web, selesai membaca satu halaman, menjalankan perintah

Ini tambahannya. Taruh setelah Bagian C di panduan tadi.

Di Bagian A langkah 4, pakai mqttkit-cloud.lua versi terbaru yang barusan gua kirim. Versi ini selain ngirim JSON ke .../data, juga ngirim angka polos ke dua topik tambahan:

- mi02mekatronika/kit01/d_temp (suhu)

- mi02mekatronika/kit01/d_hum (humidity)

Bagian D: Lihat dari HP

Ada dua cara, pilih sesuai kebutuhan:

|  | D1. Buka dashboard Node-RED | D2. Aplikasi MQTT di HP |
| --- | --- | --- |
| Bisa dari mana | Harus satu WiFi sama laptop | Dari mana aja, pakai data seluler juga bisa |
| Laptop | Harus nyala dan Node-RED jalan | Boleh mati |
| Tampilan | Sama persis kayak dashboard di laptop | Diatur sendiri di aplikasi |

D1. Dashboard Node-RED di HP (satu WiFi)

- Di laptop, buka CMD sebagai Administrator, terus jalanin:

netsh advfirewall firewall add rule name="Node-RED 1880" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1880

- Sambungin HP ke WiFi yang sama dengan laptop.

- Cek IP laptop pakai ipconfig. Sekarang IP-nya 192.168.6.192.

- Di browser HP, buka:

http://192.168.6.192:1880/dashboard

- Kalau mau gampang dibuka lagi, buka menu browser terus pilih Add to Home screen. Nanti muncul ikon kayak aplikasi.

D2. Aplikasi MQTT di HP (dari mana aja)

- Install IoT MQTT Panel dari Play Store atau App Store.

- Tambah koneksi broker:

  - Connection name: Trainer Wecon

  - Broker / Host: broker.emqx.io

  - Port: 1883

  - Protocol: TCP

  - Client ID: biarin otomatis, jangan disamain dengan HMI

  - Username dan password: kosongin

Simpan, terus pastiin statusnya connected.

- Bikin dashboard baru, terus tambahin dua panel Gauge:

  - Panel 1, Temperatur: Topic mi02mekatronika/kit01/d_temp, Min 0, Max 60, Unit °C

  - Panel 2, Humidity: Topic mi02mekatronika/kit01/d_hum, Min 0, Max 100, Unit %

- Simpan. Angkanya bakal update tiap detik, langsung dari HMI lewat internet.

Nama kolom di aplikasinya bisa sedikit beda tergantung versi. Yang penting isian broker, port, dan topik-nya persis kayak di atas.

Tes cepat D2: matiin WiFi HP, pakai data seluler. Kalau angka tetap jalan, berarti datanya udah beneran lewat internet.

Sama kayak sebelumnya: karena ini broker publik, siapa pun yang tahu topiknya bisa ikut lihat datanya. Buat trainer, ini nggak masalah.

Kalau mau, panduan lengkap A sampai D ini gua jadiin jobsheet siap cetak buat siswa.

Sources:

- IoT MQTT Panel – info aplikasi

- IoT MQTT Panel di App Store

File disembunyikan saat dibagikan

ini mana

Itu node ungu di baris paling bawah, yang posisinya paling kanan. Urutan baris itu dari kiri ke kanan:

[Simulasi HMI] → [data palsu] → [wecon/kit01/data]

(biru)          (oranye)         (ungu, ikon antena di sisi kanan)

Klik dua kali kotak ungu itu, terus:

- Ganti Topic jadi mi02mekatronika/kit01/data.

- Kosongin kolom Name (sekarang isinya wecon/kit01/data). Kalau nggak dikosongin, label di kanvas tetep kebaca wecon/kit01/data walaupun topiknya udah diganti, dan nanti bikin bingung.

- Klik Done.

Langkah no. 2 juga berlaku buat node wecon/kit01/data yang di atas (yang nyambung ke pecah data). Kosongin Name-nya juga, biar labelnya nunjukin topik yang baru.

Node simulasi ini sebenernya cuma buat ngetes tanpa HMI. Kalau bikin ribet, baris paling bawah itu boleh dilewatin atau dihapus aja, data dari HMI tetap jalan.

File disembunyikan saat dibagikan

Bagian Node-RED udah bener semua:

- Node mi02mekatronika/kit01/data (di atas dan di bawah) dua-duanya connected, artinya Node-RED udah nyambung ke broker internet.

- EMQX Publik kepakai 2 node, sesuai.

- Node broker lokal udah kehapus.

Tapi data dari HMI belum masuk, soalnya di bawah cek payload belum ada jam yang muncul. Lanjut:

- Tes jalur cloud dulu. Klik kotak di kiri Simulasi HMI. Kalau di Debug Messages muncul pesan dan dashboard berubah, berarti jalur Node-RED ke internet udah oke.

- Pasang script cloud ke HMI:

  - Di PIStudio, paste isi mqttkit-cloud.lua yang terakhir ke file mqttkit.

  - Compile, download, terus restart HMI.

  - Pastiin WiFi HMI ada internetnya.

  - Tunggu sekitar 20 detik. Jam di bawah cek payload harusnya mulai jalan tiap detik.

- Beresin grup kosong di dashboard. Di panel kanan itu (yang ada tulisan EMQX Publik), klik tombol unused di pojok kanan atas. Nanti cuma muncul yang nggak kepakai. Klik dua kali tiap ui-group yang angkanya 0, terus klik Delete. Habis itu klik Deploy.

Kalau di langkah 2 jam-nya nggak muncul-muncul, kabarin gua. Kemungkinan HMI nggak bisa nerjemahin alamat broker.emqx.io, dan solusinya isi DNS 8.8.8.8 di setting WiFi HMI.

File disembunyikan saat dibagikan

ini file nya mana

Ini gua kirim ulang file-nya:

Shared files

Shared files

Langkahnya:

- Download mqttkit-cloud.lua dari card di atas. File-nya bakal masuk ke folder Downloads.

- Klik kanan file itu, pilih Open with, terus pilih Notepad.

- Di Notepad, tekan Ctrl+A lalu Ctrl+C.

- Di PIStudio, klik dua kali mqttkit.lua di panel kiri (di bagian Lua).

- Di editor, tekan Ctrl+A, terus Ctrl+V buat ganti semua isinya.

- Cek baris 24: harus local BROKER = "tcp://broker.emqx.io:1883".

- Compile, download ke HMI, terus restart HMI.

Habis itu lihat jam di bawah node cek payload di Node-RED. Kalau jalan tiap detik, berarti data udah lewat internet.

gbsss

"Gbs" maksudnya belum jalan ya. Biar nggak nebak-nebak, kasih tahu gua gagalnya di mana:

- Pas compile keluar error? Kalau iya, kirim screenshot jendela Compiling-nya.

- Compile lancar dan udah di-download, tapi jam di bawah cek payload nggak muncul?

- Pas lu klik Simulasi HMI, dashboard berubah nggak?

Kalau kasusnya nomor 2, jaringan sekolah sebenernya nggak ngeblokir, buktinya Node-RED di laptop bisa nyambung ke EMQX. Jadi masalahnya di HMI-nya, kemungkinan besar HMI nggak bisa nerjemahin nama broker.emqx.io. Tes pakai IP langsung:

- Di CMD laptop, ketik:

nslookup broker.emqx.io

Catat satu angka di baris Address paling bawah (bukan alamat server DNS yang di atas).
2. Di script, ubah dua baris ini:

lua

local BROKER     = "tcp://ANGKA_IP_TADI:1883"

local USE_DOMAIN = 0

- Compile, download, terus restart HMI.

Hasilnya:

- Kalau jadi jalan, berarti emang masalah DNS di HMI. Buat permanennya, isi DNS 8.8.8.8 di setting WiFi HMI, terus balikin lagi ke broker.emqx.io. Soalnya IP broker publik bisa berubah sewaktu-waktu.

- Kalau tetap nggak jalan, kemungkinan WiFi sekolah butuh login (halaman login) yang nggak bisa dilewatin HMI. Solusinya, sambungin HMI ke hotspot laptop atau HP yang ada internetnya.

File disembunyikan saat dibagikan

masih kya gini

Screenshot-nya masih sama kayak yang tadi, jam di taskbar-nya juga sama-sama 15:19. Kayaknya kekirim ulang yang lama. Coba cek tiga hal ini, cukup jawab singkat aja:

- Klik kotak kecil di kiri node Simulasi HMI (kotak biru-abu di ujung kiri). Habis diklik, di Debug Messages muncul pesan nggak?

  - Kalau muncul, jalur internet di Node-RED aman, dan masalahnya tinggal di HMI.

  - Kalau nggak muncul, berarti laptop nggak bisa kirim ke EMQX.

- Script mqttkit-cloud udah beneran ke-download ke HMI? Waktu compile hasilnya 0 Error?

- Kalau HP disambungin ke WiFi yang dipakai HMI, internetnya langsung jalan, atau harus login dulu di halaman WiFi sekolah?

  - Kalau harus login, HMI nggak bakal bisa nembus. Solusinya: sambungin WiFi HMI ke hotspot HP, dan script-nya nggak perlu diubah sama sekali.

Kirim jawaban tiga itu ke gua, nanti langsung gua tunjukin langkah berikutnya.

maskdunya ttp sama kya gtuu

Oke, kita cek satu-satu aja biar jelas. Sekarang satu langkah dulu:

Di Node-RED, lihat node Simulasi HMI (yang warnanya biru-abu di baris bawah). Di ujung kirinya ada kotak kecil. Klik kotak itu sekali.

[■]← klik ini   [→ Simulasi HMI] → [data palsu] → [mi02mekatronika/kit01/data]

Habis diklik, lihat panel Debug Messages di kanan bawah:

- Muncul pesan baru, berarti Node-RED ke internet aman.

- Tetap kosong, berarti masalahnya di koneksi laptop ke EMQX.

Kirim screenshot hasilnya ke gua, nanti gua kasih langkah berikutnya.

sudah bisa

Mantap. Berarti jalur Node-RED ke EMQX (internet) udah jalan.

Sekarang cek apakah data dari HMI juga udah masuk. Jangan klik apa-apa, terus perhatiin jam di bawah node cek payload selama 10 detik:

- Jamnya berubah sendiri tiap detik: berarti HMI udah ngirim lewat internet, dan cloud-nya selesai 🎉. Coba juga buka dashboard atau aplikasi di HP.

- Jamnya cuma berubah pas lu klik Simulasi: berarti HMI-nya belum nyambung ke EMQX. Langkah berikutnya, sambungin WiFi HMI ke hotspot HP (script nggak perlu diubah), terus restart HMI.

Hasilnya yang mana?

cara cek lewat hp

Ada dua cara. Pilih yang paling cocok:

Cara 1: Buka dashboard Node-RED di HP (paling gampang)

Syaratnya HP satu WiFi sama laptop, dan laptop nyala.

- Di laptop, buka CMD sebagai Administrator, jalanin sekali aja:

netsh advfirewall firewall add rule name="Node-RED 1880" dir=in action=allow protocol=TCP localport=1880

- Sambungin HP ke WiFi yang sama dengan laptop.

- Di browser HP (Chrome), buka:

http://192.168.6.192:1880/dashboard

Tampilannya sama kayak di laptop.

Cara 2: Aplikasi MQTT (bisa dari mana aja)

Bisa pakai data seluler, laptop boleh mati.

- Install IoT MQTT Panel dari Play Store.

- Add connection:

  - Broker: broker.emqx.io

  - Port: 1883

  - Protocol: TCP

  - Client ID: biarin otomatis

  - Username dan password: kosongin

Simpan, terus pastiin statusnya connected.

- Add dashboard, terus tambahin panel Gauge:

  - Panel 1: Topic mi02mekatronika/kit01/d_temp, Min 0, Max 60, Unit °C

  - Panel 2: Topic mi02mekatronika/kit01/d_hum, Min 0, Max 100, Unit %

Di cara 2, angka cuma muncul kalau HMI udah ngirim ke internet. Tombol Simulasi di Node-RED nggak ngirim ke topik ini. Jadi kalau gauge di aplikasi bergerak, itu sekaligus bukti HMI udah nyambung ke cloud.

conection name ?
cliend id kosong
broker addres broker.emqx.io
port 1883
netw tcp
add dashboard mi02mekatronika/kit01/d_temp dan mi02mekatronika/kit01/d_hum

Settingan lu udah bener. Tinggal dilengkapin begini:

Connection

- Connection name: bebas, misalnya Trainer Wecon.

- Client ID: kalau aplikasinya ngisi otomatis, biarin. Kalau kosong dan diminta isi, ketik nama unik, misalnya hp-wasful-01. Yang penting jangan sama dengan ID HMI (mi02-mekatronika-kit01).

- Broker broker.emqx.io, port 1883, network TCP: udah bener.

Simpan, terus pastiin koneksinya connected.

Dashboard
Topiknya bukan diisi di nama dashboard, tapi di panel yang ada di dalam dashboard.

- Add dashboard, kasih nama bebas, misalnya Suhu Trainer, terus simpan.

- Buka dashboard itu, tekan tombol + (Add panel), terus pilih Gauge:

  - Panel name: Temperatur

  - Topic: mi02mekatronika/kit01/d_temp

  - Min 0, Max 60, Unit °C

  - Simpan.

- Tekan + lagi, pilih Gauge:

  - Panel name: Humidity

  - Topic: mi02mekatronika/kit01/d_hum

  - Min 0, Max 100, Unit %

  - Simpan.

Kalau HMI udah ngirim ke internet, dua gauge itu bakal langsung gerak tiap detik.

sudah bisa apakah jika node red nya di laptop saya close apakah terputus?

Mantap, akhirnya jalan dari HP juga 🎉

Jawabannya: aplikasi di HP nggak ikut putus. Jalurnya sekarang:

HMI → internet → broker.emqx.io → internet → aplikasi di HP

Node-RED di laptop nggak ada di jalur itu, jadi laptop boleh ditutup.

| Kalau ini mati | Aplikasi di HP | Dashboard Node-RED |
| --- | --- | --- |
| Node-RED atau laptop ditutup | ✅ Tetap jalan | ❌ Mati |
| HMI mati atau WiFi HMI putus | ❌ Berhenti update | ❌ Berhenti update |
| Internet HP mati | ❌ Berhenti update | Tergantung (kalau dibuka dari laptop, tetap jalan) |

Jadi yang wajib nyala cuma tiga: HMI, internet di HMI, dan internet di HP.

Node-RED baru dibutuhin lagi kalau lu mau pakai dashboard versi web-nya, atau nanti nambah fitur kayak nyimpen riwayat data ke database atau kirim notifikasi kalau suhu kepanasan.

jd kalau saya close di laptop kalau hmi internternerny masih nyala ttp aman kalau sekedar monitoring?

Iya, aman. Buat monitoring lewat aplikasi di HP, laptop boleh ditutup. Asal HMI nyala dan WiFi-nya ada internet, data tetap jalan ke HP.

Dua hal yang perlu lu tahu:

- Kalau HMI putus, gauge di aplikasi biasanya nahan angka terakhir, nggak langsung jadi 0. Jadi kalau angkanya diem lama, cek HMI atau WiFi-nya.

- broker.emqx.io itu broker publik gratis. Biasanya stabil, tapi nggak ada jaminan selalu nyala, dan datanya bisa dilihat orang lain. Buat latihan dan monitoring trainer sih cukup.

buatkan aku rangkuman semua settingan fiks yang skrg brokernya dan buka node rednya ip nyabrp dll

Ini rangkuman settingan final yang sekarang jalan.

Alur data

Sensor → PLC LX3V → HMI Wecon (WiFi sekolah) → internet → broker.emqx.io

├→ Node-RED (laptop) → dashboard web

└→ IoT MQTT Panel (HP)

1. PLC (LX3V)

| Alamat | Isi | Format |
| --- | --- | --- |
| D0 | Suhu (°C) | Float 32-bit (pakai D0 dan D1) |
| D2 | Humidity mentah, dibagi 10 jadi % | 16-bit |

2. HMI (PIStudio)

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Koneksi | WiFi sekolah (harus ada internet) |
| IP HMI | 192.168.7.191 (otomatis dari WiFi, boleh berubah) |
| Project Settings, HMI IP | Nggak dicentang |
| File Lua | mqttkit.lua (isinya dari mqttkit-cloud.lua) |
| Script_BG.lua | we_bg_init() manggil mqttkit_start() |
| BROKER | tcp://broker.emqx.io:1883 |
| USE_DOMAIN | 1 |
| CLIENT_ID | mi02-mekatronika-kit01 |
| TOPIC | mi02mekatronika/kit01 |
| Interval kirim | 1000 ms (1 detik) |
| Lampu status MQTT | HDX200.0 |

3. Topik MQTT

| Topik | Isi |
| --- | --- |
| mi02mekatronika/kit01/data | JSON: ts, d_temp, d_hum (dipakai Node-RED) |
| mi02mekatronika/kit01/d_temp | Angka suhu (dipakai HP) |
| mi02mekatronika/kit01/d_hum | Angka humidity (dipakai HP) |
| mi02mekatronika/kit01/status | online atau offline |

4. Node-RED (laptop)

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Editor | http://127.0.0.1:1880 |
| Dashboard (di laptop) | http://127.0.0.1:1880/dashboard |
| Dashboard (dari HP, satu WiFi) | http://192.168.6.192:1880/dashboard, perlu rule firewall port 1880 |
| IP laptop | 192.168.6.192 (otomatis dari WiFi, cek pakai ipconfig kalau berubah) |
| Config broker | EMQX Publik: broker.emqx.io, port 1883, tanpa TLS, tanpa login |
| Tab flow | Wecon Kit MQTT |
| Node mqtt in | Topik mi02mekatronika/kit01/data |
| Gauge | Temperatur 0–60 °C, Humidity 0–100 % |
| Palette | @flowfuse/node-red-dashboard |

5. HP (IoT MQTT Panel)

| Item | Isi |
| --- | --- |
| Broker | broker.emqx.io |
| Port / Protocol | 1883 / TCP |
| Client ID | Otomatis (beda dari HMI) |
| Gauge Temperatur | mi02mekatronika/kit01/d_temp, 0–60 °C |
| Gauge Humidity | mi02mekatronika/kit01/d_hum, 0–100 % |

6. Catatan

- Buat monitoring lewat HP, yang harus nyala cuma HMI + internet HMI + internet HP. Laptop boleh mati.

- Kalau HMI putus, dia nyambung lagi sendiri dalam 5–10 detik.

- broker.emqx.io itu broker publik: gratis, tapi datanya bisa dilihat orang lain dan nggak ada jaminan selalu nyala.

Kalau mau, rangkuman ini gua jadiin dokumen atau jobsheet siap cetak.

terus bagaimana caranya biar monitoring nya itu dari browser/google chrome ga lewat apk node-red

Bisa. Caranya, bikin halaman web yang langsung nyambung ke broker.emqx.io lewat WebSocket. Jadi cukup buka link-nya di Chrome (HP atau laptop), tanpa Node-RED dan tanpa aplikasi. Gua bikinin halamannya sekarang.

Menjalankan 4 perintah, 2 skill dimuat, membuat 2 file

Menjalankan 4 perintah, 2 skill dimuat, membuat 2 file

Halaman ini langsung nyambung ke broker.emqx.io dari browser, jadi nggak butuh Node-RED ataupun aplikasi. Gua udah ngetes tampilannya di ukuran laptop dan HP (mode terang dan gelap), semuanya rapi. Jalur ke broker beneran belum bisa gua tes dari sini, jadi pastiin di Cara 1.

Cara 1: Tes cepat di laptop

Download monitor-suhu.html, terus klik dua kali file-nya. Bakal kebuka di Chrome, dan kalau HMI lagi ngirim data, angkanya langsung jalan. Syaratnya laptop ada internet.

Cara 2: Link permanen, bisa dibuka dari HP mana aja (lewat Apps Script)

- Buka script.google.com, klik New project.

- Di Code.gs, hapus isinya, terus paste isi file Code.gs.

- Klik +, pilih HTML, kasih nama Index (tanpa .html), terus paste semua isi monitor-suhu.html.

- Klik Deploy, pilih New deployment, lalu ikon ⚙ dan pilih Web app:

  - Execute as: Me

  - Who has access: Anyone

Klik Deploy, terus izinkan aksesnya.

- Copy Web app URL, buka di Chrome HP. Biar gampang, buka menu ⋮ terus pilih Add to Home screen.

Kalau nanti mau update tampilannya, pakai Manage deployments, edit, pilih New version. Link-nya tetap sama.

Di pojok kanan atas halaman ada dua status:

- Broker: tersambung atau terputus.

- Data HMI: hijau Live kalau data masuk, oranye Telat kalau lebih dari 5 detik nggak ada data baru, merah Tidak ada data kalau lebih dari 30 detik. Pas datanya basi, angkanya juga ikut redup, jadi kelihatan kalau HMI-nya putus.

Kalau di Apps Script statusnya nyangkut di Gagal konek broker, upload aja monitor-suhu.html ke app.netlify.com/drop (tinggal drag file-nya). Lu langsung dapet link gratis dengan hasil yang sama.

kalo pake netlify gimana?

Membaca 2 halaman, mencari di web

Membaca 2 halaman, mencari di web

Netlify itu tempat hosting gratis: file HTML-nya lu upload, terus lu dapet link yang bisa dibuka dari browser mana aja. Langkahnya:

1. Siapin folder

- Bikin folder baru, misalnya monitor-suhu.

- Copy monitor-suhu.html ke dalam folder itu, terus ganti namanya jadi index.html. Ini penting, biar halamannya langsung kebuka di link utama.

  - Hati-hati, Windows sering nyembunyiin ekstensi file, jadi bisa kejadian namanya malah index.html.html. Di File Explorer, buka tab View, terus centang File name extensions biar kelihatan.

2. Login dulu ke Netlify

Buka app.netlify.com, terus daftar atau login pakai akun Google. Pakai paket gratis aja.

Kenapa harus login dulu: kalau upload tanpa akun, situsnya dikunci password dan bakal kehapus sendiri kalau nggak diklaim.

3. Upload

- Buka app.netlify.com/drop. Bisa juga dari dashboard: Add new project, terus Deploy manually.

- Drag folder monitor-suhu ke kotak upload-nya.

- Tunggu beberapa detik, nanti lu dapet link kayak random-nama-123.netlify.app.

4. Rapihin link (opsional)

Masuk ke Project configuration, pilih Change project name, terus isi misalnya monitor-suhu-mi02. Link-nya jadi monitor-suhu-mi02.netlify.app, asal nama itu belum dipakai orang lain.

5. Buka di HP

Buka link-nya di Chrome HP, terus pilih menu ⋮ lalu Add to Home screen. Sekarang ada ikon di HP kayak aplikasi.

Kalau nanti mau update file-nya: buka project lu di Netlify, masuk tab Deploys, terus drag lagi folder yang udah diperbarui. Link-nya tetap sama.

Siapa pun yang punya link-nya bisa lihat halaman ini. Datanya juga lewat broker publik, jadi memang terbuka buat umum.

Sources:

- Netlify Drop vs Vercel Drop – Netlify

- Thirteen years of Netlify Drop – Netlify Blog

https://magical-concha-370d81.netlify.app ini cara ganti namanya gimana?

Selesai membaca satu halaman

Selesai membaca satu halaman

Situsnya udah online dan kebuka normal, judulnya Monitor Suhu Trainer. Cara ganti namanya:

- Buka app.netlify.com, pastiin udah login.

- Klik project magical-concha-370d81.

- Di menu kiri, klik Project configuration. Di tampilan lama, namanya Site configuration.

- Di bagian General, cari Project details (atau Site details), terus klik Change project name.

- Ketik nama baru, misalnya monitor-suhu-mi02. Cuma boleh huruf kecil, angka, dan tanda minus, nggak boleh pakai spasi. Klik Save.

- Link-nya sekarang jadi:

https://monitor-suhu-mi02.netlify.app

Beberapa hal yang perlu diperhatiin:

- Kalau muncul tulisan nama udah dipakai, coba nama lain, misalnya monitor-suhu-mi02-kit01.

- Link lama magical-concha-370d81 nggak bisa dipakai lagi setelah namanya diganti. Kalau udah sempat lu tambahin ke Home screen HP, hapus terus tambahin lagi pakai link yang baru.

- Kalau menu ganti nama nggak muncul, atau ada tulisan Claim this site, klaim dulu situsnya ke akun lu. Habis itu baru bisa diganti namanya.